云南师生数字素养提升实践活动智能机器人项目任务说明

（B 类   小学组 ）

# 一、项目描述

本项目 中 B 类机器人是指可编程控制的轮式或履带式行走机器人。根据任务要求，参与学生能够运用各种传感器包括但不限于视觉（货物识别、形状、颜色）识别、物理量（温度、光强、距离）感知、位置（坐标、方向）定位等自行设计制作或改装机器人，模拟物流仓储货物的分拣、 搬运、 堆垛、 出入库等过程。

# 二、任务场地及物品

## （一）任务场地

1. 场地为大小约 2400mm×2400mm 的喷绘地图 ， 周 围有高约150mm 的围栏 ，堆垛区设置 5 个垛点 ( Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ 、Ⅴ) ,  货架区“+ ”锚点用于定位货架摆放位置 ，各区域的分布如图 1 所示。 边框及机器人行进定位用的辅助线条均为宽度 15-20mm 的黑色实线。

2.场地被布置在一个高约 500mm 的操作台上，亦可将地图直接置于平整的地面作为场地。

图 1 场地平面示意图

## （ 二 ）任务道具

### 1. “ 货物”

任务中的 “ 货物”为棱长约 40mm 的立方体，颜色及参考色值分别为红色（C0 M100 Y100 K0）、黄色（C0 M0 Y100 K0）、橙色（ C0 M50 Y100 K0）、绿色（C80 M0 Y100 K0）、黑色（C0 M0 Y0 K100），如图2 所示。

图 2   “货物”示意图

### 2. “ 货物”托盘

托盘用于放置 “ 货物”供机器人叉取搬运，如图 3。 “ 货物” 的码放方式及层高如图 4。

图 3 托盘示意图                             图 4  单组“货物”码放示意图

### 3.货架

货架用来分层码放 “ 货物”（含托盘），每组货架由2 个单货架拼接组成 ，共 2 层 8 个货位 ，如图 5 和图 6。

图 5 单货架尺寸示意图                          图 6  一组货架组合示意图

### 4.堆垛区垛点颜色卡片

颜色卡片采用哑光不干胶纸制作 ，颜色及参考色值分别为红色（C0 M100 Y100 K0）、黄色（C0 M0 Y100 K0）、橙色（ C0 M50 Y100 K0）、 绿色（C80 M0 Y100 K0），尺寸约为 50mm×50mm ，颜色卡片随机粘贴于垛点 (  Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ、 Ⅴ ) 旁虚线框（ 1-5 号 ）内。

### 5. “有效货物”及 “无效货物”

在货架上、散货区和堆垛区内（全部或部分在边框线内）的货物为 “有效货物”，场地上其他区域的货物均为 “无效货物”。

三、任务技术要求

1.每支队伍限使用 1 台机器人 ， 自带备用的零部件数量不限。

2.利用成品机器人加以改造或自行设计并制作的轮式（或履带式）机器人均可参与 ，提倡使用开源硬件自行设计制作机器人。

3.技术特性

| 机 器 人 功 能 | 任 务 能 力 |
| --- | --- |
| 视觉传感器： 具备颜色、物体分类、巡线、 图像识别等功能。 颜色传感器 : 具有识别物体颜色的功能。 灰度传感器： 能够检测物体表面的反射光强度（即“灰度值 ”）以控制机器人动作。 机械臂： 具有叉取和转移 “货物 ”托盘的功能，尺寸及高度有一定的灵活性。 具有处理场地中随机出现的障碍物的功能，完成任务过程中，机器人具有较好的重复性能。 | “货物 ”分拣； “货物 ”托盘搬运； “货物 ”托盘堆垛； “货物 ”托盘入架； 定位、 障碍物的处理能力。 |

4. 机器人（含机械臂 ）在起返区内的长、 宽、 高上限分别为300mm×300mm×300mm ， 重量不作限制要求； 在机器人的垂直投影完全离开起返区之后其尺寸不再受限。

5.机器人可以采用接触式或非接触式启动，不允许使用遥控器控制或其他信号引导机器人， 必须通过程序实现自主运行。

6.如果需要更换结构件，机器人必须自主返回到起返区 ，期间计时不停止。

7.在完成任务期间 ，若机器人发生停滞不动超过 15 秒、 机器人行进异常冲撞场地中道具或冲出场地（机器人垂直投影出外围边框线 ），参与学生可以申请将机器人拿回起返区重启 ， 重启仅适用于上述情况发生之时，期间计时不停止并记录启动的次数，重启不能用于更换程序、 部件和改变场地上所有任务道具现有状态等。

8.在设计、 制作和调试机器人时 ，应充分考虑诸如光源、 变化的光线、电气设备和场地表面等环境因素对机器人运行所产生的干扰和影响，使机器人能够适应的环境条件完成任务。

9.机器人在起返区内的初始摆放朝向及回到起返区后的最终静止朝向由参与学生自行决定。

10.机器人每次完成任务的任务时长均为 5 分钟 ， 出发时在起返区内启动即开始计时 ，返回时机器人的垂直投影进入起返区且静止，视为本次任务结束并计时停止。机器人在规定时间内完成的任务有效，期间不能触碰机器人（机器人重启除外）及场地任务道具，否则视为本次任务结束。

# 四、项目流程要求

1.在进行任务环节时 ，如觉得效果不够理想 ，可以申请当即再完成一次。

2.任务环节（基本任务）

货架区放置 3 组货架，每组货架与 “ 货架区”内黑色引导线呈垂直状态。货架在 “ 货架区”内的位置和堆垛区垛点 (  Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ 、 Ⅴ ) 前虚线框内的颜色卡片在调试前抽签公布 ，如图 7。 每组货架上层 4 个货位放有带托盘的 “ 货物”，货物对应颜色（红、黄、 绿、橙）在调试前抽签公布。 如图 8。

图 7 场地布置示意图

图 8  “货物”码放示意图

机器人从起返区 A(或 B)出发，自行规划行进路线，将货架上 “ 货物”（含托盘）搬运至对应颜色所在垛点 ，之后机器人返回到起返区B(或 A)且静止 ，视为本次基本任务结束并计时停止。 机器人每次搬运的 “ 货物”（含托盘）不多于 2 组。

机器人将颜色相同 “ 货物”（含托盘）完全放入堆垛区垛点内和“ 货物”（含托盘）层数越高表示任务完成度越好。 “ 货物”（含托盘 ）超出堆垛区、 “ 货物”颜色与垛点颜色不一致、在叉取、转运过程中 “ 货物”散落到其他处均影响任务的完成度。